АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 91

«30 » мая 2012года							с.Дубовское

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Дубовское  сельское поселение»

на 2012-2015гг и на период до 2025 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Дубовское сельское поселение" и Устава  Дубовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года", (далее по тексту Программа) согласно приложению1.

2. Начальнику сектора экономики и финансов Администрации Дубовского  сельского поселения Усач Н.П.  обеспечить финансирование мероприятий Программы.

4. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

5. Настоящее постановление   вступает в силу с момента обнародования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлову О.Н.

Глава Дубовского

Сельского поселения							Т.С.Сотникова

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Дубовского          сельского поселения

______Т.С.Сотникова

«30» мая 2012 года

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Дубовское  сельское поселение"

Дубовского  района,

Ростовской области

на 2012-2015гг и на период до 2025 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Дубовское  сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Дубовское сельское поселение" Дубовского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Дубовское сельское поселение" Дубовского района, Ростовской области, разработанный в 2010году ГАУ РО «Институт градостроительства» - Расчетная схема газоснабжения села Дубовское Дубовского района Ростовской области – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года - Стратегия социально-экономического развития Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области до 2020 года – Инвестиционная программа Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области на 2009-2012 гг |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - приведение в соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования "Дубовское сельское поселение ". Организации коммунального комплекса Дубовского района, Ростовской области – ООО «Донэнергосбыт, ОАО «Донэнерго», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «МРСК Юга -«Ростовэнерго», МУП «Исток», ОАО «Ростовоблгаз» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Дубовское сельское поселение " Дубовского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1.инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосязанное перспективное планирование развития систем; 3.обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5.совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Газоснабжение - Исполнение расчетной схемы газоснабжения села Дубовское Дубовского района Ростовской области. Подкючение социально-значимых объектов перспективной схемы строительства к системе газоснабжения - Строительство новых сетей газоснабжения -15,6 км, в том числе в селе Дубовское -15,6км |
|  | - Установка приборов учета |
|  | 2. Электроснабжение - Проведение энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Реконструкция и строительство воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод) в населенных пунктах на ж/б опорах от действующих линий, и новых КТП. Протяженность новых линий ВЛ-0,4 кВ составит ориентировочно 58 км, в том числе с.Дубовское – 52 км х.Ериковский - 6км 2. Строительство 4 новых ТП в том числе: - с.Дубовское – 3шт. - х.Ериковский - 1 шт. - Существующие ТП используются и в дальнейшем. |
|  | 3. Водоснабжение - Проектирование, реконструкция и расширение водопроводных сетей в хуторе Ериковский - Подключение потребителей села Дубовское к вновь построенному водопроводу - Установка приборов учета. - Прокладка водовода - d 400 мм от ДЗГВ к водонапорной башне х.Ериковский - d 400мм от ДЗГВ к Площадке водопроводных сооружений в с.Дубовское |
|  | 5. Водоотведение ; - Проектирование и строительство единой системы водоотведения в с.Дубовское с установкой очситных сооружений - оснащение индивидуальных жилых домов хутора Ериковский локальными очистными сооружениями модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 388668 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Электроснабжение: 137830 тыс. руб., - Газоснабжение: 37700 тыс. руб., - Водоснабжение: 12718 тыс. руб., - Водоотведение: 115000 тыс.руб., - ТБО: 85420тыс. руб., В том числе по годам: 2012 год - 670 тыс.руб. 2013год – 26900 тыс.руб, 2014 год – 30488 тыс.руб, 2015 год – 37300 тыс.руб. Период до 2025 года – 293310 тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Дубовского сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Дубовского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Дубовское сельское поселение» Дубовского района Ростовской области Координатором Программы является Администрации муниципального образования « Дубовское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Дубовское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Богураевское  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Дубовское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Дубовского  сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения,  водоснабжения, водоотведения, водоотведения, сбора и вывоза бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Дубовскогосельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# Территория

Дубовское сельское поселение расположено в центре Дубовского района, который находится в восточной части Ростовской области. Дубовское сельское поселение – обслуживающий центр межрайонного значения.

Расстояние от административного центра района – села Дубовского – до города Ростова-на-Дону составляет 320 километров.  По территории Дубовского района и самого поселения проходят федеральная трасса и железная дорога, а также дороги областного значения. Село Дубовское расположено у  железнодорожной станции «Ремонтная» СКЖД. Железнодорожная линия связывает Дубовский район с городами Волгоградской области и Краснодарского края.

В Дубовском поселении население концентрируется в двух  населённых пунктах, расположенных в центральной части территории поселения. Хозяйственный профиль поселения - преимущественно аграрный с отдельными небольшими производственными предприятиями, выросшими на базе сельскохозяйственного и добываемого нерудного сырья для  местных нужд.  В селе   имеются  строительные организации.

Райцентр выполняет функции центра обслуживания  населения Дубовского и частично – Заветинского района, не имеющего собственной железнодорожной станции и элеватора.

Климат

По схеме агроклиматического районирования Дубовский район, в состав которого входит Дубовское сельское поселение, относится к жаркому засушливому подрайону III-В.

Дубовское сельское поселение расположено в зоне полупустынной степи. Климат территории умеренно-континетальный с недостаточным увлажнением.

Самым теплым месяцем в году является июль (среднемесячная температура +24С), самым холодным месяцем – январь -23. Абсолютный минимум температуры равен -35 - -39C. Абсолютный максимум температуры достигает +40 - +45С.

Зима неустойчивая, с резкими колебаниями температуры. Морозы (-8; -16С) перемежаются оттепелями (+4; +9С). Осадки выпадают в виде снега, но нередки дожди и гололёд. Средняя продолжительность безморозного периода  162 дня.

Весна короткая, малооблачная, сухая. Днём температура воздуха положительная (в апреле+7; +11С), а ночью с заморозками до -3С.

Лето жаркое, во второй половине засушливое и знойное. Дневные температуры +23; +30С. Осадки выпадают преимущественно в первой половине лета в виде непродолжительных ливней, во второй половине лета осадков мало.

Осень теплая, ясная и сухая  в сентябре, в октябре  прохладная и пасмурная, с моросящими дождями  в ноябре. Дневные температуры положительные, а ночью заморозки до -3; -5С.

Высота снежного покрова варьирует в среднем от 13 до 15 см.

Средняя глубина промерзания грунтов 90 см.

Норма атмосферных осадков 388 мм, из них 233 мм приходится на теплый период года (апрель - октябрь). За холодный период (ноябрь-март) выпадает 155 мм осадков.

Число дней с туманами в холодный период года почти в 10 раз превышает их образование в весенние и летние месяцы. Средняя продолжительность тумана (в сутки) в холодный период (X-III) равна 6.6 часа, в теплый период (IV-IX) - 2.9 часа.

Среднегодовое значение прямой солнечной радиации – 2635,5 МДж/м2. Максимальное значение приходится на июнь 452,5-477,7 МДж/м2.

Ветры зимой восточные и северо-восточные (скорость 7-8 м/с), юго-западные ветры приносят оттепель. Весной и в первой половине лета восточные ветры сменяются юго-западными (скорость 4-6 м/с). Во второй половине лета преобладают юго-восточные ветры (суховеи со скоростью  4-5 м/с), приносящие зной и засуху. Осенью направление ветров непостоянное (скорость 5-6 м/с). Преобладающее направление ветра в течение всего года восточное.

Территория Дубовского сельского поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются сильные ветры, пыльные бури, град, засухи и суховеи, снежные метели, заморозки и гололед. Пыльные бури возникают весной, продолжительность их в среднем составляет 10-20 дней. В теплую половину года (май, июнь) отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистым ветром. При продолжительных дождевых (снегодождевых) паводках возможны подтопления территорий населенных пунктов района.

## Инженероно-геологическая характеристика и рельеф.

Дубовское сельское поселение по геоморфологическому районированию находится в области Ергенинской возвышенной равнине, в районе Доно-Сальской аккумулятивно-денудационной равнине на складчатых структурах погребенного Донбасса, в подрайоне Сальской аллювиальной террасовой равнине на Доно-Манычской равнине.

Территорию Дубовского сельского поселения пересекает река Сал и ее приток Ерик. Долина реки Сал начала формироваться в позднем плиоцене. Правосторонняя ассиметрия обусловлена Тузлов-Манычским прогибом. Долина реки древняя, широко распространенная с комплексом древних и молодых надпойменных террас.

Доно-Сальская аккумулятивно-денудационная равнина представляет собой почти плоскую поверхность с высотами 50-100 м расчлененную долиной р. Сал и ее притоками. Имеет ассиметричное строение. Линейная эрозия привела к глубокому эрозийному расчленению поверхности. К настоящему времени поверхность Доно-Салькой равнины испытала значительные антропогенные изменения, связанные с сельскохозяйственным освоением территории.

- Геологическое строение и несущие свойства грунтов

Территория поселения расположена в пределах Ергенинской возвышенности. Рельеф представлен  Доно-Сальской аккумулятивно-денудационной равниной.

В геологическом строении принимают участие преимущественно отложения четвертичного возраста. Они представлены делювиальными желто-бурыми суглинками, ергенинскими песками и скифскими глинами. Толщина четвертичных отложений составляет 5,0-19,5 м. С поверхности четвертичные отложения  перекрыты грунтами почвенно-гумусового комплекса суммарной толщиной 0,3-0,7 м.

Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде эрозионных процессов (овражная, речная и ветровая эрозия), затопления паводковыми водами, а также просадочных процессов. К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

Почвообразующие породы представлены, главным образом, желто-палевыми, неплотными, пористыми хорошо водо- и воздухопроницаемыми лесовидными суглинками (мощностью до 60 м), скифскими глинами, ергенинскими пескам. Высокая пористость и хорошая водопроницаемость лессовидных суглинков явилась главной причиной распространения здесь суффозионно-просадочных форм рельефа – степных «блюд», размером от 10 до 150 м в диаметре.

В долине реки почвообразующие породы представлены древнеаллювиальными отложениями и на небольших площадях  аллювиальными отложениями.

Территория Дубовского сельского поселения характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями, выражающимися в почти полном отсутствии пресных вод, что ограничивает и затрудняет организацию хозяйственно питьевого снабжения объектов с/х. Имеет выдержанное распространение водоносый горизонт ергенинской свиты неогена, являющимся основным эксплуатационным. Геологоструктурные условия этого бассейна определяются наличием синклинального прогиба в надмайкопских отложениях. Региональный сток подземных вод бассейна направлен к западу в сторону Азово-Кубанского бассейна.

Пески ергенинской свиты, залегающие на глубине от 20 до 100 м, имеют мощность от 10 до 35 м, преимущественно около 20 м. Толща песков полностью водонасыщена. Статистический уровень воды в скважинах отмечается на глубине от 3 до 45 – 50 м, большей частью 10 – 25 м.

Минерализация воды – 2-5 г/дм3. Состав воды меняется от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридного натриевого.

Подземные воды Ергенинского артезианского бассейна характеризуются наихудшим по области качеством. На этот бассейн приходится около 25%  количества эксплуатационных водозаборных сооружений. Большинство водозаборов подают потребителям воду повышенной минерализации (3-5 г/л). Широко используемые здесь для питья подземные воды по качеству, относятся к 3-му классу (по ГОСТ 27-61-84) и для доведения качества воды до требований                   СанПиН 2.1.4.559-96 и ГОСТ 2761-84 здесь требуются более сложные дополнительные методы (опреснительные установки).

Напор воды в скважинах составляет от 6 до 95 м. Дебиты скважин, эксплуатирующих ергенинский водоносный горизонт, довольно значительны. Удельный дебит скважины Ергенинского артезианского бассейна – 0,1-10 л/с.

Грунтовые воды залегают на глубине 20-30 м. На территории Дубовского сельского поселения с 70-х годов наблюдается подъем грунтовых вод и подтопление территории. Причинами является заиление балок и реки Сал, нарушение поверхностного стока, грунтовый поток, идущий от восточной границы с. Дубовское.

- Физико-геологические явления

Дубовское сельское поселение относится к Южным Ергеням. Возвышенность Южных Ергеней находится в зоне аридного климата, и поэтому характеризуется коэффициентом ГЭР (густотой эрозийных процессов) до 0,35 км/км2. Глубина эрозийного вреза изменяется от 60 до 120 м.

Процессы современного размыва или оврагообразования развиваются в неразрывной связи с плоскостным смывом и приводят к образованию различных форм линейной эрозии – водороин, промоин и оврагов. Приводораздельные или «верховы» овраги распространены в пределах Сало-Манычского водораздела, где они формируются в лесовидных суглинках путем соединения нескольких суффозионно-просадочных воронок. Наиболее развита овражная сеть на высоких берегах реки Сал. Формирование оползней речных долин, как правило, происходят на крутых и высоких склонах, врезанных в глинистые отложения. Верхняя часть их сложена четвертичными высокопористыми лесовидными суглинками, которые характеризуются высокой водопроницаемостью, а нижняя – водоупорными неогеновыми или палеогеновыми глинами. Развитие оползневых процессов, проявляющихся в виде циркообразных оползней и оплывин, обусловлено в основном литологическим составом, крутизной склонов, гидрологической обстановкой, суффозией, водной эрозией, подрезкой склонов, динамическими и стратегическими нагрузками. На склонах реки Сал размеры оползней достигают 10 и более метров. Здесь они получили развитие на склоне II-ой надпойменной террасы, большинство из них имеют небольшие размеры, ширина редко превышает 40-50 м, высота ступени срыва 2,5-5 м. Сползанию подвержены лесовидные суглинки, которые подстилаются водоупорными глинами.

Гидрологическая характеристика и ресурсы поверхностных вод.

Гидрографическая сеть на территории Дубовского сельского поселения представлена реками Сал и Ерик, шириной 12-60 м. Являются типичными равнинными реками, получающими основное питание за счет весеннего снеготаяния.

Река Сал представляет собой степную реку с извилистым руслом, с сильно развитой речной растительностью (камыши, шуга, осока). Ширина 12-44 м, глубина 0,4-1,9 м, скорость течения 0,1 м/с. Дно глинистое, вязкое, ил. Имеет обрывистые и крутые берега, высотой 4-8 м. Пойма луговая или заболоченная, или солончаковая. Повторяемость подъёмов уровней воды до стихийных отметок в результате весеннего половодья  1 раз в 6 лет. Река несудоходна. Официально установленных и оборудованных мест для купания и отдыха людей не имеется.

Повторяемость подъёмов уровней воды до стихийных отметок в результате весеннего половодья для реки Ерик – 1 раз в 15-20 лет.

Рекреация и ландшафтная организация территории.

На территории населенных пунктов созданы условия для отдыха, развлечений, улучшения экологического состояния территории путем создания крупных озелененных пространств, системы зеленых насаждений общего пользования.

В перспективе планируется  размещение парка у берега реки Сал и организованной пляжной территории, а также зоны отдыха с футбольным полем предусмотрена на юге хутора Ериковский и на перспективной территории нового восточного района, в целях повышения  инвестиционной привлекательности и экономического потенциала сельского поселения

Естественная растительность и зеленые насаждения.

- Естественная растительность.

Территория Дубовского района входит в Доно-Сальский ботанико-географический район. Растительность Дубовского сельского поселения относится к дерновинно-злаковой степи, умеренно-сухой и сухой в комплексе со степными солонцами. Встречаются остепененные луга. В балках встречаются низкие кустарники.

Луга представлены остепененным подтипом. В травостое преобладают типчак, ковыли, белая полынь, ромашка, шалфей, тысячелистник, житняк, пырей. В составе травостоя встречаются мезофильные и ксерофильные степные виды.

Степные ландшафты представлены дервинно-злаковой растительностью. В настоящее время целинные степи почти полностью распаханы.

Древесно-кустарниковая растительность встречается, главным образом, в лесополосах из акации белой и жёлтой, клёна, вяза и др.

На территории Дубовского сельского поселения растительность представлена садами на приусадебных участках жителей, рядовыми посадками на улицах, а также защитными насаждениями.

- Зеленые насаждения.

В настоящее время зеленый фонд сельского поселения включает в себя насаждения селитебной зоны (парк, бульвар, озелененные территории жилой застройки, учебных детских и медицинских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения (государственный лесной фонд, посадки на территориях промышленных предприятий, санитарно-защитные зоны, кладбище, лесополосы и прочие насаждения, расположенные в границах сельского поселения).

Зеленые насаждения общего пользования представлены следующими объектами: центральный парк,  зеленый бульвар – главная пешеходная улица Большая Садовая, скверы. Общая площадь зеленных насаждений – 13,4 га.

При численности населения сельского поселения 8,945 тыс. человек обеспеченность зелеными насаждениями составляет 15,0 м2 на 1 жителя, что выше нормативного показателя обеспеченности зеленными насаждениями на одного жителя в сельских поселениях на 25% (норма – 12 м2 СНиП 2.07.01-89). Площадь   озелененных   территорий   общего  пользования в поселениях допускается увеличивать для степи и лесостепи на 10 - 20%.

Озеленение жилых районов традиционно. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном садами и огородами.

Зеленые насаждения улиц представлены рядовыми посадками деревьев и кустарников. Преобладающими породами в озеленении сельского поселения являются дуб, ясень, акация.

Внеселитебные озелененные территории представлены в основном степями, а также следующими объектами:

| № п.п. | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Государственный лесной фонд Степи Санитарно-защитные зоны Дачи | 228 2435,89 39,32 159,53 |
|  | Всего | 2862,74 |

*Данные взяты с карт материала.

В соответствии со ст. 85 Земельного кодекса РФ территории, занятые ГЛФ, относятся к рекреационной зоне земель поселений. Согласно ст. 10 и ст. 102 Лесного кодекса РФ ГЛФ относятся к категории защитных, подлежащих освоению в «целях сохранения средооборазующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций» (ст. 12 Лесного кодекса). Использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположенных в границах сельских поселений осуществляют органы местного самоуправления в порядке, установленном органами государственной власти Российской Федерации (ст. 49 и ст. 133 Лесного кодекса).

По данным лесоустройства лесные земли занимают 228 га. Преобладающими породами в насаждениях являются акация, дуб и ясень.

    - 1.4.1. Население, трудовые ресурсы.

Население Дубовского сельского поселения на 01.01.2008 г. составляет 8,945 тыс. человек.   По возрастной структуре  соотношение основных возрастных групп в Дубовском сельском поселении следующее:

- Таблица 1.1

| Возрастные группы | Численность населения, тыс. чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Дети до 15 лет | 1,58 | 18 |
| Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | 5,85 | 65 |
| Население старше трудоспособного возраста | 1,52 | 17 |
| Итого: | 8,945 | 100 |

Современное соотношение по демографической  нагрузке соответствует современному типу воспроизводственных процессов в сельской местности:   на 1 жителя в нетрудоспособном возрасте  приходится 2,7 жителей находящихся в трудоспособном возрасте, однако возрастная структура имеет тенденцию к ухудшению.

Народнохозяйственный профиль  поселения характеризуется  сочетанием  административных   и  производственных (хозяйственных) функций. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Дубовском сельском поселении представлена на рис.1:

Численность населения на расчетный срок служит основой для определения размеров селитебной территории, объемов жилищного и общественного строительства.

- Расчет численности населения по методу трудового баланса на первую очередь и расчетный срок, при этом имелось в виду наиболее рациональное использование трудовых ресурсов, произведен по формуле:

- ; где

Н – расчетная численность населения;

А – абсолютная численность градообразующих кадров;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – удельный вес трудоспособного населения, занятого в домашнем хозяйстве;

в – удельный вес неработающих  домохозяек, инвалидов, учащихся и студентов старше 16 лет;

т – удельный вес работающих пенсионеров;

В – удельный вес обслуживающей группы населения;

Численность населения по градообразующим кадрам составит:

на первую очередь – 9 475 чел.

- ;

на расчетный срок – 11 230 чел.

- ;

- Расчет ожидаемой численности населения по естественному приросту на первую очередь и расчетный срок произведен по формуле:

- ; где

Нп – ожидаемая численность населения;

Нс – существующая численность населения;

Тп – число лет первой очереди строительства (или расчетного срока):

I очередь – 5 лет;      расчетный срок – 20 лет.

Рп – среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок)

Мп – среднегодовой процент миграции населения на первую очередь (или расчетный срок);

Численность населения по естественному приросту на первую очередь и расчетный срок составит:

на первую очередь – 9 000 чел.

;

на расчетный срок – 10 700 чел.

.

Сравнение расчетов по определению численности населения приведено в таблице

|  | Численность населения по градообразующим кадрам, чел. | Прирост населения, чел. (сущ. 8945 чел.) | Численность населения по естественному приросту, чел. | Прирост населения, чел. (сущ. 8945 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 9 475 | 530 | 9 000 | 55 |
| Расчетный срок | 11 230 | 2285 | 10 700 | 1755 |

В проекте принята численность населения:

на первую очередь – 9 000 чел.

на расчетный срок – 10 700 чел.

- Выводы о численности принятого населения:

Численность населения по Дубовскому сельскому поселению на первую очередь и на расчетный срок принята по естественному приросту, расчет учитывает среднегодовой процент миграции.

| Наименование | Функциональное значение | Перспективность | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный год 2008 | Первая очередь | Расчетный срок |
| Дубовское сп | сельское поселение | перспективный | 8 945 | 9 000 | 10 700 |
| с. Дубовское | райцентр | перспективный | 8 374 | 8 424 | 10 015 |
| х. Ериковский | хутор | перспективный | 571 | 576 | 685 |

- Плотность населения:

; где 450га площадь существующей селитебной территории.

; где 587га площадь проектируемой жселитебной территории.

- Принимаем проектную плотность населения – 18 чел/га.

Необходимое количество рабочих мест, исходя из удельного веса трудовых ресурсов в размере 66% определяется в 3,2 тыс. мест в сельском поселении на расчетный срок. На первую очередь – 2013 году – численность населения предполагается 9,0 тыс. жителей. На расчетный срок – 2028 году – численность населения предполагается 10,7 тыс. жителей.

## Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности населенных пунктов.

Основные  направления в решении жилищной проблемы

-  уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенных пунктов, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Жилой фонд размещается в селе Дубовском и хуторе Ериковском.

На 01.01.2008 жилой фонд сельского поселения составлял 197,1 тыс. м2 общей жилой площади, жилая обеспеченность на 1 жителя в среднем 22 м2  жилья при социальной норме 18 м2, среднем показателе по области 19,4 м2 и среднем уровне обеспеченности жильем в России – 20,0 м2.

99% жилой площади находится в частной собственности; 1% в  государственной и муниципальной собственности.

Весь жилой фонд малоэтажный, в том числе 26% (51,25 тыс. м2) жилого фонда являются малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками, а 74% (145,85 тыс. м2) - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

- Распределение общей площади жилищного фонда по категориям.

По материалу стен: 75,6 % жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах, 3,5 % - в панельных, а 20,9% - в деревянных и прочих.

- Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен.

Анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию показал, что большинство объектов, около 76% находится в удовлетворительном состоянии. Доля объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих проведения капитального ремонта, составляет 14% общей площади жилого фонда. Фонд ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% - 19,0 тыс. м2, что составляет 9,6% от общей площади жилых помещений. Эти здания требуют проведения реконструкции или сноса.

- Степень износа жилого фонда.

Весь убывающий фонд находится в государственной и муниципальной собственности.

Жилой фонд поселения  в основном благоустроен, в с. Дубовском  80% жилого фонда обеспечено водоснабжением, газом и отоплением, в х. Ериковском  благоустройство фонда ниже – только  30%. В Дубовском сельском поселении действуют индивидуальные системы канализации.

Жилой фонд, расчет территорий нового строительства.

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки для жилой застройки. Два последних показателя приняты по рекомендациям нового СНиП’а Ростовской области.

Норму жилой обеспеченности на расчетный срок принимаем 30 м2/чел.   Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками 80%  и малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками 20%. Согласно расчету (представленному далее) для 10700 жителей сельского поселения потребуется жилого фонда 321 тыс. м2.

- На 1-ю очередь строительства жилой фонд составит:

9000 чел × 23 м2/чел = 207000 м2

- На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

10700 чел × 30 м2/чел = 321000 м2

Убыль жилья в течение расчетного срока составит 36,43 тыс. м2. По показателям износа на сегодняшний день к аварийному и ветхому объему жилой площади относится 19 тыс. м2. К убыли предусматриваются не только аварийные и ветхие строения, но и жилые здания, расположенные на территории санитарно-защитных зон. На 1-ю очередь строительства убыль жилищного фонд реализуем на 25%, что составит 9,0 тыс. м2, на расчетный срок – 75% (27,43 тыс. м2 ).

- Объем нового строительства составит – 151,33 тыс. м2

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

- На 1-ю очередь объем нового строительства составит:

207000 м2 – (197100 м2 – 9000 м2)  = 18900 м2

- На расчетный срок объем нового строительства составит:

321000 м2 – (197100 м2 – 27430 м2)  = 151330 м2

Новое жилищное строительство размещается на новой территории и частично на бывших коммунально-складских территориях. В с. Дубовском новое строительство появится в восточной части, в х. Ериковский – на южных территориях, тем самым уменьшая расстояние между хутором и селом.  Население с. Дубовского предположительно увеличится на 1641 человека, х. Ериковский – на 114 человек.

Предполагается различные виды нового жилищного строительства: 80% индивидуальные дома с приусадебными земельными участками и  20% малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками. Для размещения нового объема потребуется  137га.

Расчет существующей плотности жилого фонда:

197100м2 / 450га = 438 м2/га,

где 450га – существующая селитебная территория.

Расчет плотности жилого фонда на первую очередь строительства:

207000м2 / 470га = 440 м2/га,

где 470га – проектируемая селитебная территория на 1-ую очередь.

Расчет плотности жилого фонда на расчетный срок:

321000м2 / 587га = 547 м2/га,

где 587га – проектируемая селитебная территория на расчетный срок.

- Распределение жилищного фонда Дубовского сельского поселения

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008 г. | 1 очередь строительства (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 8945 | 9000 | 10700 |
|  | Плотность населения | чел./га | 20 | 19 | 18 |
|  | Жилищный фонд с. Дубовское | тыс. кв.м | 178,1 | 187,2 | 289 |
|  | Жилищный фонд х. Ериковский | тыс. кв.м | 19 | 19,8 | 32 |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 197,1 | 207,0 | 321,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | тыс. кв.м | 51,25 | 53,8 | 64,2 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. кв.м | 145,85 | 153,2 | 256,8 |
|  | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. кв.м | 36,43 | 9,0 (25% от общей убыли) | 27,43 (75% от общей убыли) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилищный фонд находящийся в санитарно-защитной зоне | тыс. кв.м/% | 17,43/100 | 4,3/25 | 13,13/75 |
|  | ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. кв.м/% | 19,00/100 | 4,7/25 | 14,3/75 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 160,67 | 188,1 | 160,67 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 18,9 | 151,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | тыс. кв.м | - | 3,78 | 30,26 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. кв.м | - | 15,12 | 121,07 |
|  | Плотность жилого фонда | м2/га | 438 | 440 | 547 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 22 | 23 | 30 |

- В Дубовском сельском поселении на расчетный срок принимается следующее процентное соотношение типов домов и согласно нормативной плотности вычисляется размер земельных участков для перспективного развития населенных пунктов.

| - Площадь земельных участков, - выделяемых для жилищного строительства в соответствии с выбранной структурой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проектируемая структура жилищного строительства - в % | - Жилищное строительство в проектном периоде, - в процентах | - Жилищное строительство в проектном периоде, - га | - Нормативная плотность жилого фонда, - м2/ га | - Площадь земельного участка, - га |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - усадебный жилищный фонд с земельными участками | - 80% | - 121,064 | - 1200 | - 100,89 |
| - малоэтажный жилой фонд с приквартиреыми участками | - 20% | - 30,266 | - 3000 | - 10,09 |
| - всего | - 100% | - 151,33 |  | - 110,98 |

Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

Планируемое среднесуточное водопотребление по Дубовскому поселению принятое согласно расчетам, выполненным в указанном проекте,   с учетом расходов по потребителям х. Ериковский приведено в таблице.

| № п/п | Водопотребители | Количе-ство во-допотребителей | Норма водопот-ребления л/сут | Водопотребление м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.Дубовское | х.Ериковский |
| 1 | Коммунальный сектор в т.ч. - население - индивидуальный скот | 8513* 576 - | 40-190 | 1713,7 101,9 | 88,0 5.3 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 8513* 576 | 90 | 766,2 | 51,8 |
| 3 | Производственный сектор |  |  | 24,4 | 1,6 |
| 4 | Промышленность |  |  | 181,1 | - |
|  | Суммарное водопотребление |  |  | 2787,3 | 146,7 |
|  | Итого по поселению |  |  | 2934,0 |  |

* В числителе указано количество водопотребителей  в с.Дубовское, в знаменателе количество водопотребителей в х.Ериковский.

В 2011 году завершена  реализация  проекта «Реконструкция и расширение водопровода в с.Дубовское Дубовского района Ростовской области»  рамках областной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2006-2010 годы».

Всего проложено 42 кв водопроводных сетей из полиэтиленовых труб, срок эксплуатации которых рассчитан на 50 лет, и площадка водопроводных сооружений  в составе: двух резервуаров запаса чистой воды емкостью по 1000м3 каждый с фильтрами поглотителями, электролизной для обеззараживания воды, насосной станцией для подачи воды в водонапорную башню, емкостью 300м3. Площадка водопроводных сооружений имеет ограждение, которое соответствует размерам зоны санитарной охраны.  Согласно проекту, расчетный  объем воды в резервуарах составляет 1952м3 исходя из  водопотребления 2787,3 м3/сут.  Емкость построенных резервуаров и производительность насосов насосной станции должны обеспечить работу водопровода в расчетном режиме.

Для нормальной эксплуатации новой водопроводной сети  проектом предусмотрено и построено более 300 железобетонных водопроводных колодцев, в которых установлена необходимая арматура. Для обеспечения пожарной безопасности в колодцах установлены пожарные гидранты для обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150-200 метров. На  сети установлены задвижки, которые отключают при ремонте участок водопровода не более пяти пожарных гидрантов. В пониженных участках имеются выпуски для сброса воды при опорожнении трубопровода. Для вводов во дворы предусмотрены седелки, которые устанавливаются в точках врезки потребителей. Существующая водопроводная сеть и  вновь построенный водопровод закольцованы.  Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: от магистрального водовода Дубовско-Заветинского группового водопровода вода с водозабором из Цимлянского водохранилища  подается в резервуары на площадку водопроводных сооружений в селе Дубовское, затем при помощи насосно-силового оборудования насосной станции и предварительно пройдя обеззараживание гипохлоритом натрия, подается в водонапорную башню и водопроводную сеть села.

В х.Ериковский учитывая 80% износ  водопроводных сетей  , планируется   перекладка водопроводной сети с заменой имеющихся  стальных и асбестоцементных труб на трубы из полиэтилена протяженностью 5,3 км.

Водоснабжение на расчетный срок.

Суточное водопотребление по Дубовскому поселению на расчетный срок  принимается  по удельному среднесуточному(за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды населения, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, согласно  п.2.1. и табл. 1  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расходы воды потребителями поселения рассчитаны  с учетом степени благоустройства жилой застройки. Ориентировочные суточные расходы воды на расчетный срок по всем категориям  водопотребителей  приведены  в таблице.

| № п/п | Водопотребители | Количество водопотребтелей | Норма водопотребления л/сут | Водопотребление м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.Дубовское | х.Ериковский |
| 1 | Коммунальный сектор в т.ч. - население - индивидуальный скот-6% | 10015* 685 - | 190 - | 1902,85 114,17 | 130,15 7,8 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 10015 685 | 90 | 901,35 | 61,65 |
| 3 | Промышленный и производственный сектор |  |  | 266,4 | 18,22 |
|  | Суммарное водопотребление |  |  | 3184,8 | 217,8 |
|  | Итого по поселению |  |  | 3402,6 |  |

* В числителе указано количество водопотребителей  в с.Дубовское, в знаменателе количество водопотребителей в х.Ериковский.

Канализация.

Ориентировочный   суточный  расход   сточных  вод  по  поселению составит:

I очередь             Расчетный срок

-   с.Дубовское                     1919,2 м3/сут              2169,25 м3/сут

-   х.Ериковский                       89,6 м3/сут                148,37 м3/сут

Итого:                              2008,8 м3/сут              2317,6 м3/сут.

Для сбора сточных вод и направления их на очистные сооружения канализации (ОСК), по территории с. Дубовское и х.Ериковский  проектом генерального плана предлагается запроектировать и построить самотечные канализационные квартальные сети и коллекторы. Канализационные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб. Направление канализационных коллекторов определить с учетом рельефа  в юго-западном направлении. В случае значительного заглубления самотечных трубопроводов, по ходу прокладки коллекторов следует предусмотреть размещение канализационных станций колодцевого типа в подземном исполнении, которые располагаются  непосредственно на   канализационных сетях, при этом главную КНС предлагается разместить на пересечении ул.Сальская и пер.Стадионный в районе РЭС. Диаметр канализационных коллекторов и производительность насосных станций следует принять с учетом расходов стоков от х.Ериковский. Подачу канализационных стоков от х.Ериковский на ОСК предлагается выполнить по напорному коллектору. Канализационную насосную станцию планируется разместить в южной части хутора.

Для очистки канализационных стоков предлагается осуществить строительство очистных сооружений канализации модульного типа с комплексом биологической очистки и обработки осадка, позволяющих обеспечить степень очистки стоков в пределах ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Наиболее предпочтительной территорией для размещения площадки ОСК исходя из рельефа, розы ветров и возможности сброса очищенных стоков, является юго-западная часть с. Дубовское. На указанной территории в настоящее время расположены заброшенные садовые участки. Как вариант, возможно рассмотрение вопроса по размещению межпоселковых ОСК на территории Романовского сельского поселения. В этом случае на перспективу предлагается подключение х. Романов к размещамым ОСК. Предполагаемая производительность очистных сооружений, с учетом х. Романов, на I очередь составит 2100 м3/сут., на расчетный срок - 2465.0 м3/сут. Окончательно решение по размещению ОСК и места сброса очищенных стоков должно приниматься по результатам согласований органов санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы и водных ресурсов с учетом мнения смежного поселения.

Технология очистки и состав сооружений ОСК позволяет вести строительство очистных с учетом разбивки строительства на пусковые комплексы и очереди. Технология  определяется на последующих стадиях проектирования в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой  степени  их  очистки, и местных условий.

Предлагаемая к размещению площадка ОСК имеет ориентировочную площадь 2,0-2,5 га. Площадка должна иметь санитарно-защитную зону ориентировочно 150 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Объем строительства системы канализации и очистных сооружений  с разбивкой по очередям предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

Дождевая канализация.

В целях благоустройства  планируемой территории, улучшения  ее общих и санитарных условий, проектом предусматривается  организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков закрытого типа по основным улицам с поперечным профилем городского типа, и открытого типа на окраинах поселка. Организация водоотведения поверхностного стока осуществляется по отдельным водосборным бассейнам самотеком в пониженные места рельефа с дальнейшей переброской, самой загрязненной части на очистные сооружения через насосные станции, последующий условно чистый поверхностный сток, возможно, выпускать в близлежащие водоемы.  Система дождевой канализации принята полураздельной в западной части поселка и  раздельной с бытовой канализацией в восточной части.  В полураздельной системе первая порция загрязненных дождевых вод попадает из дождевой сети в сеть производственно-бытовой канализации через особые сооружения называемые интерцепторами с дальнейшим отводом по общей сети на единые очистные сооружения. От  восточного водосборного бассейна  поверхностные стоки отводятся на очистные сооружения дождевой канализации  расположенные в северо-восточной части  поселка за железной дорогой.  В соответствии с нормативными данными в системе дождевой канализации обеспечивается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, которая характеризуется малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения.  Организация системы дождевой канализации  предусматривает  строительство магистральных коллекторов, насосных станций. Сток дождевых вод с территории жилых кварталов принимается дождеприемниками  с отведением в уличную водосточную сеть.

В раздельной системе  для пропуска стока и его регулирования перед очистными сооружениями устанавливаются аккумулирующие емкости.

Схема водоотвода решается принципиально с показом основных коллекторов, мест очистных сооружений и выпусков в водотоки существующих водоемов.

Диаметр водоотводных коллекторов и технология очистки решается расчетом  на стадии рабочего проекта.

Тепло- и газоснабжение.

.

с. Дубовское

На момент разработки проекта генерального плана поселения существующая сеть распределительных газопроводов и установленное газорегуляторное оборудование с. Дубовское исчерпали свою пропускную способность, что не дает возможности присоединения к сети новых потребителей. В целях выполнения проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции существующей сети, в 2008 г. ЗАО «Аксинья» была разработана расчетная схема газоснабжения села (шифр 72/744-П/08). Схема разрабатывалась с учетом перспективы 100% газификации жилья, коммунально-бытовых и промышленных потребителей газа в соответствии с расчетными расходами, утвержденными в схеме газификации Дубовского района, разработанной ОАО «Гипрониигаз» в составе схемы газификации Ростовской области.

В проекте генерального плана Дубовского сельского поселения, в качестве мероприятий по развитию системы газоснабжения на I очередь строительства, с учетом прогноза незначительного увеличения численности населения и общей площади жилого фонда, предлагается принять указанную выше расчетную схему.

При реализации схемы, система газоснабжения с. Дубовское должна будет иметь следующие показатели:

Суммарные ориентировочные расходы газа

на I очередь строительства (с. Дубовское)

| Наименование | Население, чел. | Равномерно-распределенные нагрузки |  |  |  |  | Сосредоточенные нагрузки, м3/час | Расчетный расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход газа, тыс.м3 | Индивидуально- бытовые нужды |  | Отоп- ление | Суммарный часовой расход газа, м3/час |  |  |
|  |  |  | Коф. часового Максимума расхода газа | Собственный максимум по селу, м3/час | АОГВ, м3/час |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Дубовское | 8424 | 12589,9 | 1_ 2167 | 1031,7 | 4724,8 | 5756,5 | 1976,5 | 7733,0 |

В качестве основных мероприятий по реконструкции газораспределительной сети села в проекте расчетной схемы  ЗАО «Аксинья» предлагается:

- произвести замену существующего головного ГРПШ-3 с регуляторами РДГ-50В на более производительный ГРПШ с регуляторами РД-150В;

- увеличить диаметр газопровода на выходе из ГРПШ-3 до 300мм;

- проложить новые газопроводы среднего давления от ГГРПШ-3 по пер. Кропоткина, ул. Пролетарской - Первомайской, пер. Элеваторный с закольцовкой их с существующими;

- установить несколько новых ГРПШ;

- осуществить перекладку ряда участков газопроводов низкого давления с увеличением их диаметров.

На расчетный срок генерального плана, согласно гипотезы развития поселения, численность населения возрастет с 8424 до 10 015 человек (прирост на 19%), а общая площадь жилищного фонда, с учетом планируемого увеличения жилищной обеспеченности, со 187,2 до 289 тыс.м2 (увеличение на 54%). Учитывая прогнозный характер указанных показателей, увеличение планируемых расходов газа на расчетный срок реализации генерального плана по с. Дубовское принимаем пропорционально росту численности населения и увеличению общей площади жилого фонда. Рост сосредоточенных нагрузок на расчетный срок, с учетом планируемого размещения объектов соцкульбыта и обслуживания (школа на 200 мест, два дошкольных учреждения на 75 мест, клуб на 700 мест, пожарное депо и т.п.) принимаем в размере 10%.

Планируемые расходы газа на расчетный срок генерального плана ориентировочно составят:

Суммарные ориентировочные расходы газа на расчетный срок (с. Дубовское)

| Наименование | Население, чел. | Равномерно-распределенные нагрузки |  |  |  |  | Сосредоточенные нагрузки, м3/час | Расчетный расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход газа, тыс.м3 | Индивидуально- бытовые нужды |  | Отоп- ление | Суммарный часовой расход газа, м3/час |  |  |
|  |  |  | Коф. часового Максимума расхода газа | Собственный максимум по селу,м3/час | АОГВ, м3/час |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Дубовское | 10015 | 18708,6 | 1_ 2200 | 1227,7 | 7276,2 | 8503,9 | 2174,2 | 10678,1 |

х. Ериковский

На I очередь строительства, в рамках реализации проекта генерального плана Дубовского сельского поселения, для х. Ериковский предлагается осуществить 100% газификацию в соответствии с расчетной схемой хутора, разработанной ООО «Проектно-сметное бюро» в 2005 году на основании показателей утвержденных в составе расчетной схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2003г.). Показатели расходов газа, определенные в указанной схеме принимаются на I очередь реализации генерального плана. На расчетный срок, согласно гипотезы развития поселения, численность населения хутора составит 685 человек (рост на 19%), а общая площадь жилищного фонда составит 32,0 тыс. м2 (рост на 61%). Ориентировочно возможно определить расходы газа на расчетный срок пропорционально росту численности населения и увеличению площади жилищного фонда.

Таблица ориентировочных расходов газа по х. Ериковский

|  | Население, чел. | Годовые расходы газа, тыс м3 |  |  |  | Максим. часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивид. и ком-быт нужды | Отопление | С\х нужды | Итого |  |
| I очередь | 578 | 145,8 | 618,6 | 537,3 | 1304,9 | 673 |
| Расч. срок | 685 | 173,5 | 995,9 | 573,3 | 2165,3 | 1110,4 |

Из указанной таблицы видно, что расходы газа на расчетный срок значительно увеличиваются, что потребует выполнения корректировки схемы газоснабжения на дальнейших стадиях проектирования с учетом фактически складывающейся ситуации в развитии хутора.

Электроснабжение.

Проектом генерального плана поселения не планируется принципиальных изменений в существующей схеме электроснабжения как на напряжении 35 и 110 кВ, так и на напряжении 10 и 0,4 кВ. Для обеспечения электроснабжения территорий, планируемых для развития, в проекте генерального плана предлагается осуществление развития сетей 10кВ с установкой в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощность которых должна будет определяться по соответствующим расчетам. Трассировку новых ВЛ-10 и 0,4кВ и выбор мест размещения трансформаторных подстанций планируется  определять на последующих стадиях в проектах планировки и межевания территорий поселения в увязке с трассировками других перспективных сетей инженерно-технического обеспечения. Воздушные линии электропередач планируется  выполнять с использованием СИП.

Село Дубовское, в качестве пилотного проекта, включено в программу установки автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) у бытовых потребителей.  Реализация пилотного проекта по внедрению АСКУЭ БП призвана способствовать решению задачи получения достоверной информации об объемах потребленной электроэнергии, а также выявлению очагов коммерческих потерь электроэнергии и организации работ по их снижению.

Кроме того, на всех уровнях АСКУЭ БП будет присутствовать система обеспечения единого времени (СОЕВ), позволяющая формировать измеренные величины с привязкой к единому астрономическому времени. При этом запланирована возможность автоматического перехода на зимнее и летнее время. Система обеспечит дистанционное управление потреблением электроэнергии с учетом многотарифности, дистанционный контроль уровня потребляемой мощности (не превышение максимального значения разрешенной присоединенной величины), а также дистанционное отключение или ограничение потребителя в случае необходимости.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей  поселения, проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция существующих линий электроснабжения и трансформаторных подстанций поселения;

- установка второго трансформатора и реконструкция ПС «Дубовская», что позволит повысить надежность электроснабжения Дубовского района в целом;

- установка второго трансформатора и реконструкция ПС «Железнодорожная».

Расчет электрических нагрузок.

Расчет прогнозных электрических нагрузок поселения, приведенных к шинам 10кВ центра питания, выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки в соответствии с п.п. 2.4.4н и табл. 2.4.3н  РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (изм. 1999).

Определенные, в соответствии с РД электрические нагрузки, согласно примечанию 4 к  указанной выше таблице РД, учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения. Для учета промышленных потребителей, питающихся по поселковым распределительным сетям, прогнозную электрическую коммунально-бытовую нагрузку увеличиваем на 25 и 30 процентов на I очередь строительства и расчетный срок соответственно.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, тыс.чел. | Электрическая нагрузка, МВт | Численность населения, тыс.чел. | Электрическая нагрузка, МВт |
| 1. | с. Дубовское | 8 424 | 3,45 | 10 015 | 4,11 |
| 2. | х. Ериковский | 576 | 0,24 | 685 | 0,28 |
|  | Всего комунально-бытовая нагрузка | 9 000 | 3,69 | 10 700 | 4,39 |
|  | Промышленные и с/х потребители (25%) |  | 3,69х0,25=0,92 |  | 4,39х0,3=1,32 |
|  | Итого расчетная нагрузка поселения |  | 4,61 |  | 5,71 |

Расчет потребления электрической энергии.

Расчеты потребления электрической энергии произведены в соответствии с «Методикой определения потребности в средствах электроснабжения для социального развития села», утвержденной Минсельхозом РФ 27.12.2001, протокол N 41.  Для расчета перспективных прогнозных показателей для генерального плана принимаем повышение уровня электрификации быта, предусматривающий традиционный сельский дом, оснащенный современными электробытовыми машинами и приборами и имеющий следующие показатели в соответствии с таблицей 4 «Методики»:

| Pуст, кВт | Чисп, час | Рmax, кВт |
| --- | --- | --- |
| 9,9 | 3465 | 5,4 |

Удельный расход электрической энергии в жилом секторе принимаем равным 590 кВт х час на 1-го жителя из таблицы 29 «Методики».

| Потребитель, процесс | Расход электроэнергии в жилом секторе, кВт х ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 1 семью | на 1 сельского жителя |
| Освещение | 420 | 120 |
| Электробытовые машины и приборы | 1106 | 316 |
| Приготовление пищи | 91 - 171,5 | 26 - 49 |
| Горячее водоснабжение | 78,8 - 120,8 | 22,2 - 34,5 |
| Отопление и кондиционирование | 280 - 350 | 80 - 100 |
| Итого | 1976 - 2170 | 564 - 620 |

Общий годовой расход электроэнергии в жилом секторе составит:

на I очередь строительства   - 590 х 9000 = 5310000 кВтхчас;

на расчетный срок                 - 590 х 10700 = 6313000 кВтхчас.

Годовой расход электроэнергии в культурно-бытовой и коммунальной сфере в расчете на 1 жителя принимаем по таблице 32 «Методики» в размере 290кВтхчас.

кВтхч/челхгод

| Объект, процесс | Освещение, силовые | Приготовление пищи | Горячее водоснабжение | Отопление, вентиляция, кондицион. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские сады | 15,2 | 15,75 | 20 | 10 | 60,95 |
| Школы | 50 | 17,3 | 3 | 3,4 | 73,7 |
| Больницы | 9 | 3,72 | 25 | 6,7 | 44,42 |
| Клубы, ДК | 6 | - | 1 | 4 | 11 |
| Магазины: продовол. промтовар. | 3,8 1,5 | - - | - - | 0,9 1,2 | 4,7 2,7 |
| Общепит | 3,5 | 3,9 | 0,2 | 7,4 | 15 |
| Пекарни | 7 | - | - | 1 | 8 |
| Гостиницы | 1,5 | - | 0,7 | 0,6 | 2,8 |
| Быт. обслуж. | 3 | - | - | 2 | 5 |
| Бани | 4,5 | - | 2,64 | 0,6 | 7,74 |
| Прачечные | 15,75 | - | 1 | 0,8 | 17,55 |
| Администр. помещения | 5 | - | - | 1,8 | 6,8 |
| Итого по соцкультбыту | 125,75 | 40,67 | 53,54 | 40,4 | 260,36 |
| Наружное освещение | - | - | - | - | 22 |
| Водоснабж. и канализация | - | - | - | - | 4,8 |
| Всего |  |  |  |  | 287,19 (290) |

Суммарный годовой расход электроэнергии в культурно-бытовом и коммунальном секторе составит:

на I очередь строительства  - 290 х 9000 = 2610000 кВтхчас;

на расчетный срок                 - 290 х 10700 = 3103000 кВтхчас

Годовой расход электрической энергии в личных подсобных хозяйствах принимаем по таблице 31 «Методики» в размере 100 кВтхчас на 1 жителя:

(кВт х ч/год)

| Отрасль | На ЛПХ | На 1 жителя |
| --- | --- | --- |
| Животноводство, в т.ч.: скотоводство свиноводство овцеводство птицеводство | 282,6 55 47 4,6 176 | 80 15,7 13,4 1,3 50 |
| Растениеводство | 70 | 20 |
| Итого | 352,6 | 100 |

Суммарный годовой расход электроэнергии в ЛПХ с учетом понижающего коэффициента на количество ЛПХ К=0,7 составит:

на первую очередь – 100 х 9000 х 0,7 = 630000 кВтхчас

на расчетный срок – 100  х 10700 х 0,7 = 749000 кВтхчас

Годовой прогнозный  расход электроэнергии на производственные нужды  составит:

на I очередь 8550000  х 0.05 = 427500  кВтхчас

на расчетный срок 10165000  х 0.05 = 508250  кВтхчас

Исходя из выполненных выше расчетов, суммарный прогнозный годовой расход электроэнергии по поселению составит:

на I очередь –8977500 кВтхчас;

на расчетный срок –10673250  кВтхчас.

Системы связи.

В настоящее время населению и предприятиям поселения,  предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электросвязи и телекоммуникаций:

- фиксированная (стационарная) телефонная связь общего пользования;

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основными направлениями развития отрасли связи являются следующие:

- замена аналогового оборудования телефонной связи общего пользования на цифровое;

- расширение спектра услуг на основе внедрения мульсервисных платформ на стационарных цифровых телефонных сетях;

- применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- переход к технологии 3G на сетях мобильной связи.

Телефонизация.

На территории поселения услуги фиксированной связи предоставляет ОАО «Ростелеком». Автоматическая телефонная станция установлена в центре связи с. Дубовское и магистральными линиями связана с единой телефонной внутризоновой сетью и междугородней сетью . Межстанционными линиями центр связи района соединен с телефонными станциями, установленными в других населенных пунктах Дубовского района.

Абоненты х. Ериковский присоединены к мобильной АТС в х.Ериковский.

Количественная характеристика проводной связи представлена в таблице

| Наименование населенных пунктов | Монтированная емкость | Задействованная емкость | Население | Телефонная плотность (nn/100чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Дубовское | 2166 | 1736 | 8364 | 20,7 |
| х. Ериковский | _ | 41 | 571 | 7,2 |
| Итого по поселению |  | 1777 | 8935 | 19,9 |

Как видно из таблицы на АТС имеется запас номерной емкости для подключения новых абонентов, т.е. проблема установки стационарного телефона в поселении отсутствует. В случае задействования полной монтированной емкости АТС на I очередь реализации генерального плана телефонная плотность составит 24,1. Однако, значительный рост числа абонентов фиксированной связи маловероятен виду того, что большое количество населения предпочитает мобильную связь, у операторов которой существуют линейки  тарифных планов без абонентской платы, и пользование которой дешевле. Все основные операторы мобильной связи представлены в поселении в полном объеме.

На перспективу, возможность сохранения операторами фиксированной связи существующих абонентов может быть основана только в замене аналогового оборудования на цифровое в целях предоставления полного комплекса сервисов цифровой связи.

Телевидение и радиовещание.

Телевизионным вещанием охвачено 100% территории поселения. Вещание обеспечивается  ФГУП «РТРС» - Ростовским областным радиотелевизионным передающим центром (ОРТПЦ). Областной радиотелевизионный центр осуществляет трансляцию программ «Дон-ТР» и ретрансляцию программ ОРТ, РТР, НТВ. На территории так же осуществляется прием телевизионного сигнала ТРК «Южный регион», которая транслирует телеканал «Спорт» и областной спутниковый канал «Звезда». Значительная часть населения осуществляет прием спутниковых телевизионных каналов, установив индивидуальные комплекты оборудования для приема.

На территории поселения осуществляется прием эфирных радиопрограмм. Эфирное вещание осуществляется областным радиотелевизионным передающим центром и коммерческими радиокомпаниями. Областной радиотелевизионный передающий центр осуществляет трансляцию радиопрограмм Дон-ТР, Радио России, Маяк, Радио-1. Коммерческие радиокомпании транслируют программы: Русское радио, Эхо Москвы, Европа Плюс, Хит-ФМ и др. Эфирное радиовещание ведется 19 радиопередатчиками областного радиотелевизионного передающего центра в диапазоне СВ и УКВ (ЧМ).

В с. Дубовское действующая ранее  сеть проводного радиовещания, к которой были присоединены 634 абонента заменена на прием эфирных радиопрограмм через радиприемники.

Почтовая связь.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории поселения является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). На территории поселения расположено два отделения связи УФПС РО: в с. Дубовское и в х. Ериковский. Отделения почтовой связи, предоставляют клиентуре все виды услуг почтовой связи и обрабатывают все виды почтовых отправлений, доставку периодической печати, а также осуществляют распространение печатных изданий. Отделения связи Дубовского района обслуживаются Зимовниковским почтамтом. В настоящее время в значительном количестве почтовых отделений связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги по передаче данных (факс, электронная почта), а так же оплате коммунальных услуг. Необходимость развития сети отделений почтовой связи и оказываемых ими услуг определяется УФПС РО в соответствии с объемами переработки корреспонденции и оказания дополнительных услуг населению.

Инженерная подготовка и благоустройство территории.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Инженерная подготовка территории Дубовского сельского поселения Ростовской области – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению  пригодности территории для строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Территория с. Дубовское  расположена вдоль реки Сал. Поверхность характеризуется слабоволнистым рельефом с явно выраженным водоразделом, проходящем через поселок. Поверхностный сток неорганизованный - с южной части поселка в р. Сал, с северной на рельеф в полосу отвода железной дороги. Глины проявили просадочные свойства. Тип грунтовых условий по просадочности – первый и второй.

Почвенный слой представлен черноземами глубиной до 0,4-0,6м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине  от 0 до 6,0м.

На территории с. Дубовского в юго-восточной части существуют карьеры полезных ископаемых. Один из них отработанный и закрытий, на другом ведется добыча открытым способом.

Учитывая рекомендации строительных норм и правил, а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в том числе:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- борьба с оврагами и противооползневые мероприятия;

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

- рекультивация карьеров;

- защита от ветровой дефляции.

- благоустройство береговой полосы.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев                       многолетних трав.

Особые условия строительства: просадка грунтов.

Сейсмичность – 6 баллов.

Благоустройство прибрежных территорий.

Существующая береговая линия в границах генерального плана представляет собой территории обрывистые, изрезанные оврагами, базисом которых является река Сал.  Присутствуют здесь и небольшие разработанные карьеры.

Для использования этой территории под рекреационную зону необходимо провести градостроительную рекультивацию.

Проектом предлагается выполнить террасирование склонов с засыпкой выемок. Проложить водоотводные лотки. Для выполнения запроектированных  прогулочных связей, возникнет необходимость устройства подпорных стенок с устройством дренажных систем.

В настоящее время санитарное состояние прибрежной части неудовлетворительное. Требуется  оценить количественные параметры вдоль берегового переноса наносов и илов. Для оценки рекреационной пригодности территории необходимо выполнить химический анализ состава пляжных и донных отложений, так как загрязнение окружающей среды активно ведется и местным населением.

Прибрежные территории и дно реки необходимо очистить от ила, отсыпать мелким галечным или гравийным материалом, укрепить посевом многолетних трав, декоративными кустарниками  для улучшения санитарно-гигиенических условий  и организации полноценного и качественного отдыха. На данной территории предусмотреть малые архитектурные формы, площадки для отдыха.

Все вышеперечисленные мероприятия необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования.

Вертикальная планировка и  организация поверхностного стока.

В целях     благоустройства планируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных и нормативных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров.

Водораздел, проходящий через поселок, дает два направления стоку поверхностных вод – северо-западное и юго-восточное. Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим  очистки дождевого стока с территории при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является  раздельная система дождевой  канализации с устройством очистных сооружений.

Проектом предусматривается организация поверхностного стока путем строительства магистральных коллекторов, насосных станций  с направлением стока на очистные сооружения, расположенные по разные стороны водораздела; одни рядом с площадкой хозяйственно-бытовых КОС, другие на северо-восточной части территории с. Дубовского. В соответствии с нормативными данными в системе дождевой канализации обеспечивается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, которая  характеризуется малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения. Отдельные выпуски боковых водостоков, присоединяющихся к береговым коллекторам  рекомендуется подключать через распределительные камеры, из которых часть дождевого условно чистого стока          при ливнях высокой интенсивности  сбрасывается в проходящие рядом открытые водотоки, балки.

Поверхностные воды с промышленных территорий, расположенных в юго-западной части селитьбы  предварительно проходят очистку в местных бензомаслоулавливающих сооружениях с дальнейшим сбросом их в ливневую канализацию.

На вновь осваиваемых территориях до проведения планировочных работ произвести срезку растительного слоя с дальнейшим использованием его для озеленения газонной части  улиц и скверов селитебной территории.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод вызывающих плоскостную и линейную эрозии. На проектируемой территории  эрозионная сеть развита слабо. Все ложбины не имеют постоянных водотоков. Эрозионная деятельность проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Борьба с оврагами и  противооползневые  мероприятия.

При проектировании инженерной защиты от оврагов, оползней и обвалов   следует  конкретно рассматривать целесообразность  применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации ;

- закрепление грунтов (в том числе и армирование).

Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образованию деформаций.

Основными мероприятиями инженерной подготовки являются:

- организация отведения поверхностного стока;

- организация дренажной системы в границах территории с просадочностью второго типа.

Градостроительная рекультивация карьеров.

Для предотвращения выветривания отработанных карьеров и для улучшения экологического состояния окружающей селитьбы предусматривается искусственное восстановление плодородия почвы и растительного покрова нарушенного предшествующей хозяйственной деятельностью. Эти территории рекомендуется использовать для устройства зон отдыха и спортивных сооружений.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Благоустройство береговой полосы и регулирование русла реки.

Согласно справке Управления гидромедтехслужбы водный режим на участке с. Дубовское характеризуется довольно высоким, но кратковременным весенним половодьем. Максимальный уровень воды с 1% обеспеченностью достигает 42,6м.

Предусматривается расчистка и углубление русла реки Сал для пропуска наибольших расходов при более низких горизонтах.

Проектом предусматривается благоустройство береговой линии с устройством пляжа и набережной с отсыпкой территории до уровня 1% паводка. Территория набережной благоустраивается и озеленяется с устройством спортивных сооружений и малых архитектурных форм.

Озеленение

- Система зеленых насаждений.

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации территорий, природные компоненты обеспечивают художественную выразительность и неповторимость застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной структурой сельского поселения.  Расположение с. Дубовского и х. Ериковского  вдоль рек Сал и Ерик позволяет сформировать прибрежную зеленую зону. Через систему бульваров, скверов и озелененных улиц эта зона связывается с окружающими массивами сельских лесов, которые в дальнейшем преобразуются в лесопарки.

Схема озеленения населенных пунктов решается в едином комплексе с архитектурно-планировочной и объемно-пространственной композицией застройки и представляет собой ряд озелененных пространств - площадей, общественных подцентров, скверов, бульваров, запроектированных по направлению основных пешеходных путей и лесопарковой зоны у берега р. Сал, а также озеленение закрытого кладбища и санитарно-защитных зон от него.

Зеленые насаждения общего пользования связаны с внутримикрорайонными зеленными территориями, зеленью дворовых пространств усадебной застройки, озелененными участками школ и детских садов.

Система озеленения населенных пунктов дополняется территориями санитарно-защитных зон и полезащитными лесополосами.

Дубовское сельское поселение находиться в степной зоне с резко-континентальным климатом, поэтому посадка зеленых насаждений (массивов) необходима для создания более комфортных условий проживания населения.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

-зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования.

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (парки, скверы, бульвары), используемые всем населением для отдыха и досуга.

Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих парка и скверов, а также создание новых объектов – лесопарковых зон.

Таким образом, обеспеченность населения сельского поселения зелеными насаждениями общего пользования составит (при расчетной численности в 10,7тыс. человек) 12 м2 на человека, то есть на расчетный срок – 12,84 га.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя. На основе предварительно разработанной проектно-сметной документации проводятся санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев и кустарников. Это необходимо для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений паркового типа. Большое значение имеет правильное функциональное    зонирование    территории    и    организация дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально распределять рекреационную нагрузку.

Зеленые насаждения ограниченного пользования.

В   системе  озеленения  сельского поселения этой  группе насаждений  принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. На территории новой застройки обеспеченность зелеными насаждениями должна составлять не менее 6 м на человека (без учета площади озеленения школ и детских садов). Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий промышленных предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных и железных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц - это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральных частях города, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны - озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

- Ассортимент деревьев и кустарников для озеленения

- населенных пунктов

Природно-климатические условия степной зоны позволяют выращивать широкий ассортимент декоративных растений при условии своевременного полива и ухода.

| Хвойные породы |  |
| --- | --- |
| Деревья: | Кустарники: |
| Ель восточная | Можжевельник горизонтальный |
| Ель колючая | Можжевельник казацкий |
| Ель сербская | Можжевельник китайский |
| Лжетсуга Мензиса | Можжевельник сибирский |
| Лиственница даурская | Сосна горная |
| Лиственница европейская | Сосна кедровая стланниковая |
| Лиственница сибирская |  |
| Лиственница японская |  |
| Можжевельник виргинский |  |
| Пихта белокорая |  |
| Пихта Вича |  |
| Пихта одноцветная |  |
| Сосна румелийская |  |
| Сосна веймутова |  |
| Сосна кедровая сибирская |  |
| Сосна крымская |  |
| Тис остроконечный |  |
| Тис ягодный |  |
| Тсуга канадская |  |
| Туя восточная |  |
| Туя западная |  |
| Лиственные породы |  |
| Деревья: | Кустарники: |
| Абрикос маньчжурский | Барбарис амурский |
| Абрикос обыкновенный | Барбарис Зибольда |
| Багряник японский | Барбарис обыкновенный |
| Бархат амурский | Барбарис отгавский |
| Береза повислая | Барбарис Тунберга |
| Береза пушистая | Бересклет бородавчатый |
| Бундук двудомный | Бересклет европейский |
| Вишня Максимовича | Бересклет крылатый |
| Вишня обыкновенная | Бересклет Маака |
| Вишня птичья | Бирючина обыкновенная |
| Вяз гладкий | Бобовник «Золотой дождь» |
| Вяз граболистый | Боярышник зеленомясый |
| Вяз перистоветвистый | Боярышник обыкновенный |
| Вяз приземистый | Боярышник сибирский |
| Вяз шершавый | Боярышник мягковатый |
| Гинкго двулопастный | Боярышник однопестичный |
| Гледичия обыкновенная | Бузина канадская |
| Граб обыкновенный | Бузина черная |
| Груша уссурийская | Вейгела гибридная |
| Груша лохолистная | Вишня войлочная |
| Груша обыкновенная | Вишня степная |
| Дуб иволистный | Гамамелис виргинский |
| Дуб красный | Гамамелис японский |
| Дуб крупноплодный | Гортензия древовидная |
| Дуб крупнопыльниковый | Гортензия метельчатая |
| Дуб скальный | Дейция амурская |
| Дуб черешчатый | Дейция Лемуана |
| Ива белая | Дейция пурпуровая |
| Ива козья | Дейция шершавая |
| Ива ломкая | Дерен белый |
| Ива пятитычинковая | Дерен красный |
| Ива росистая | Дерен мужской |
| Катальпа великолепная | Диервилла сидячелистная |
| Клен зеленокорый | Жимолость Альберта |
| Клен колосистый | Жимолость альпийская |
| Клен красный | Жимолость душистая |
| Клен ложнозибольдов | Жимолость золотистая |
| Клен мелколистный | Жимолость Мака |
| Клен остролистный | Жимолость обыкновенная |
| Клен пенсильванский | Жимолость покрывальная |
| Клен полевой | Жимолость татарская |
| Клен сахарный | Ива каспийская |
| Клен серебристый | Ива остролистная |
| Клен ясенелистный | Ива прутовидная |
| Конский каштан обыкновенный | Ива пурпурная |
| Липа американская | Ива цельнолистная |
| Липа амурская | Ирга канадская |
| Липа войлочная | Ирга колосистая |
| Липа крупнолистная | Ирга круглолистная |
| Липа мелколистная | Калина гордовина |
| Лириодендрон тюльпанный | Калина канадская |
| Маакия амурская | Калина обыкновенная |
| Магнолия заостренная | Калина Саржента |
| Магнолия Кобус | Карагана древовидная |
| Магнолия обратнояйцевидная | Карагана кустарниковая |
| Магнолия трехлепестная | Кизильник блестящий |
| Ольха черная | Кизильник горизонтальный |
| Орех Зибольда | Кизильник обыкновенный |
| Орех серый | Кизильник черноплодный |
| Орех черный | Клен Гиннала |
| Платан восточный | Клен желтый |
| Робиния лжеакация | Клен татарский |
| Рябина Кене | Крушина ломкая обыкновенная |
| Рябина обыкновенная | Лещина древовидная |
| Рябина ольхолистная | Лещина обыкновенная |
| Слива китайская | Лещина разнолистная |
| Слива Писсарда | Лох колючий |
| Сумах пушистый | Лох серебристый |
| Тополь бальзамический | Лох узколистный |
| Тополь белый | Магнолия звездчатая |
| Тополь берлинский | Магнолия Суланжа |
| Тополь Болле | Магония падуболистная |
| Тополь канадский | Миндаль низкий |
| Тополь пирамидальный | Облепиха крушиновая |
| Тополь черный | Пираканта ярко-красная |
| Черемуха виргинская | Пузыреплодник амурский |
| Черемуха Маака | Пузыреплодник калинолистныи |
| Черемуха магалепка | Пятилисточник даурский |
| Черемуха обыкновенная | Пятилисточник кустарниковый |
| Черемуха пенсильванская | Ракитник русский |
| Черемуха поздняя | Рододендрон даурский |
| Шелковица белая | Рододендрон желтый |
| Шелковица черная | Рододендрон кавкзский |
| Яблоня приречная | Рододендрон камчатский |
| Яблоня замечательная | Рододендрон карпатский |
| Яблоня лесная | Рододендрон кэтевбинский |
| Яблоня Недзвецкого | Рододендрон Ледебура |
| Ясень зеленый | Рододендрон Смирнова |
| Ясень обыкновенный | Рододендрон Шлиппенбаха |
| Ясень пенсильванский | Розы сортовые |
|  | Сирень венгерская |
|  | Сирень китайская |
|  | Сирень обыкновенная |
|  | Спирея Ван-Гутта |
|  | Спирея дубравколистная |
|  | Спирея острозазубренная |
|  | Спирея Билларда |
|  | Спирея Бумальда |
|  | Спирея японская |
|  | Тамарикс изящный |
|  | Тамарикс многоцветный |
|  | Форзиция европейская |
|  | Форзиция промежуточная |
|  | Форзиция яйцевидная |
|  | Чубушник венечный |
|  | Чубушник кавказский |
|  | Чубушник крупноцветковый |
|  | Чубушник Лемуана |
|  | Чубушник обыкновенный |
|  | Шефердия канадская |
|  | Шефердия серебристая |
|  | Экзохорда Альберта |
|  | Экзохорда крупноцветковая |

Санитарная очистка территории.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз  бытовых отходов с территории   Дубовского сельского поселения с установленной периодичностью.

Схему сбора и удаления твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории коттеджной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов  следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Сбор и вывоз ТБО  предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники. Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет  450 кг/год (1,5м³/год).

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Таким образом, норма накопления ТБО на одного человека в год на 1 очередь составит 521кг, на расчетный срок  811кг.

Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 до 6 раз.

Ориентировочные годовые расходы ТБО

| Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочнаяудельная норма накопления на чел./год. Тонн/ м³ | Расчетное накоплене отходов Тонн/ м³ | С учетом утилизации 1очер.20% Расчет. срок 35% Тонн/м³ | С учетом уплотнения компакторами 1очер. в 4 раза Расчет. срок в 6 раз м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | 8 945 | 0,450 / 1,2 | 4025/10734 | - | - |
| 1 очередь 2013г | 9 000 | 0,521/ 1,4 | 4689/13500 | 3751/10800 | 2700 |
| Расчетный срок 2028г. | 10 700 | 0.811/ 2,2 | 8678/23540 | 5641/15301 | 2550 |

Для вывоза отходов используются санкционированная  существующая свалка площадью 8га.

Проектом предлагается расширение площади существующего полигона ТБО с освоением прилегающего с восточной стороны участка расположенного  на территории Веселовского сельского поселения. Администрацией района  рассматривается вопрос проектирования и строительства  новых карт полигона на присоединенной территории.

В настоящее время на территории  отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования.  Проектом  предлагается в границах отвода полигона  на 1-ю очередь строительства разместить  сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья. На расчетный срок предлагается разместить мусороперерабатывающий завод  соответствующей мощности в пределах отведенного участка.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на свалку. На расчетный срок предполагается 100% канализование жилого фонда.

Для организации системы обращения с отходами в районе потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Для окончательного выбора площадки необходимы более детальные рассмотрения и геологические изыскания, проведение экологической экспертизы, а так же административные согласования и согласования всех заинтересованных  организаций.

Эксплуатируемые полигоны ТБО должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям к устройству и содержанию полигонов ТБО (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №26, 1998г.).

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий.

В населенных пунктах поселения  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя   уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование    на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков      предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг. В среднем количество смета на текущий момент составит 6890 тонн, на расчетный срок 10690т.

Мероприятия повышения уровня санитарного состояния сельского поселения.

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО (санкционированная свалка на востоке территории сельского поселения) согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТБО.

- Разработать генеральную схему очистки территории Дубовского сельского поселения.

- Осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений.

- Усовершенствовать систему обращения с отходами и создание селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых.

- Организовать переработку отходов существующих предприятий.

- Предусмотреть проектирование и строительство нового полигона ТБО в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», Министерства строительства РФ, АКХ им. К.Д. Памфилова, 1998 г. и другими  нормативными актами РФ.

- Строительство скотомогильника в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.95г. №13-7-2/469.

- Решение проблемы размещения медицинских отходов с использований передовых технологий в области обращения с отходами путем их обеззараживания.

- Организовать деятельность обращения с промышленными отходами (программа мероприятий  в части обращения с промышленными отходами и порядок работы с промышленными отходами).

Глава Дубовского

сельского поселения 	Т.С.Сотникова